CONVERSION DE EQUIPO CLONES DE PANSAT 2500 A 2700

TU FORTEC ES CLON DE PANSAT 2500, SIGUE ESTOS PASOS: 
Guía para la conversión de un pansat 2500A (original o clon) a un Pansat 2700 

Requisitos: 
STB updater para Pansat 2500 
Binario Bin-75 = archivo j27_205_1 
El bin mas nuevo para convertidos = archivo jvvh_pansatremote240 o jvvh_fortecremote240 
Cable serial para configurar pansat 2500 (usb o serial, segun sea el caso) 

Recomendación: Leer primero por completo la guía y repasar los pasos antes de ejecutarlos. 

Pasos: 
1- En una carpeta colocar el STB updater 1.4.0.0, el binario j27_205_1 y el binario jvvh_211_pwTd y el 294T. 
2- Al pansat 2500 primero se le carga el bin 294T, si es que no lo tiene ya, antes de migrarlo a clon de 2700 
3- Conectar el cable serial a la computadora y al pansat 2500. 
4- Apagar el pansat 2500 del switch principal en la parte posterior del equipo. 
5- Abrir el stb updater y seleccionar el archivo j27_205_1, verificar que la opción de "BIN" este seleccionada, 
prepararse para cargar el binario al pansat 2500. 
6- Prender el pansat 2500 desde el switch principal, al momento de ver la primer linea horizontal aparecer 
en el display del pansat 2500, oprimir el botón de "WRITE BIN", si todo marcha bien, las lineas horizontales 
seguiran apareciendo en el display del pansat mientras se carga el binario de conversión. 
7- ATENCION = Esperar a que el binario se termine de escribir, no apagar el pansat ni desconectar ningun cable 
del equipo, esperar a que el pansat termine de procesar el nuevo binario y este mismo se reboote despues de 
2 o 3 minutos. Al momento de bootear, el equipo desplegara letra por letra la palabra "bin-75" durante 2 veces, 
despues el equipo seguira booteando hasta encenderse por completo y mostrar el mensaje "On". 

HASTA ESTE MOMENTO; va el 50% de la conversión, si algo fallo, revise los pasos anteriores nuevamente; 

8- Nuevamente, apaga el pansat desde el switch principal, 
9- en el STB updater, seleccionar el archivo jvvh_ que vayamos a poner, y prepararse para volver a escribir el binario en el pansat. 

MUCHA ATENCION: En el siguiente paso, es muy importante lograr oprimir el botón "WRITE BIN" cuando en el display del pansat aparezca la letra "b". De lo contrario, el binario no lograra cargarse. 

10- Prender el pansat desde el switch principal y oprimir el botón "write bin" en cuanto aparezca la letra "b" en el display del equipo. El stb updater escribira el nuevo binario en el pansat 2500, ahora 2700. 
11- Dejar que el proceso termine por completo, esperar pacientemente a que el equipo se rebootee de manera normal y sin intervención del usuario. 
12- Descargarle el ultimo bin para equipos convertidos mas reciente disponible, que su nombre empieze con jvvh_, Ukr_, CS_, etc.... 
Si tienes un Fortec o un Lava 3200 o algun clon similar usa el jvvh_fortecremote 
Si tienes un Pansat 2500 original usa el bin jvvh_pansatremote 
13- Configurar los satelites de nuevo ha-cer un blindscan y desactivar el AutoTP y dejar que las llaves hagan autorol. 
14- A disfrutar su tele...