Instruccions  Juan ramirezone

From Mr V.

 como ponerle el bin al digiwave 7000 o sus clones ) 

Download files 

1-FTLink 3.01.zip
2-XXXX dg7000-061117fix-p264-D$B-full function bin


Unzip  los files y guardalos

1. Connecta DG7000 receiver  a la PC usando un  RS-232C female-female null modem cable(crossover cable 3-2,2-3,5-5).

1a-O puedes usar un straight thru(2-2, 3-3, 5-5) and a null modem adapter

-RS232 Straight thru
6-Ft. Serial RS-232C Cable 
6-ft DB9 female to DB9 female-shielded cable 
$ 14.99
Radio Shack 
26-152 

- Null Modem Adapter 
$6.79 
DB9 male to DB9 female 
Radio Shack 
26-264 

Entonces tu podras tener   2 cables straight thru y null modem RS232 serial,  lo cual  puedes usar para flash Pansat, Fortec, etc(26-252) and 

BB, DG6800, Ariza, etc(26-152 and 26-254)


2. Connecta el receiver al  power outlet y enciende el reciver con el switch de atras

 Este dira  "boot". Entonces  - - - -, luego 0 o un numero


3. Run FTLINK3.01.exe en tu  computer. 

4- Click " Setup Com" boton y selecciona COM1 o 2 

5-  con el lado izquierdo del mouse click "ok".


6. izquierda  click "Read User data". Ahi dira "Turn On receiver" click Ok. Abrira a nueva window . Busca donde guarder este directory  donde  save  tu  factory data, entonces click "OPEN" . empezara  Downloading por block 0/64 hasta 64/64 ( dono te preocupes  sobre error 0) la  window  se cerrara cuando esta llegue hasta 64/64 y  tu factory data sera save donde tu escojistes.

Tu no necesitas save esta si vas a download los canales. Te recomiendo que lo hagas.


7. Ahiora para download el bin Nuevo click "upgrade software", entonces busca donde tienes el unzipped files o sea ekl full function file. Click  2 veces en el file.
Download empezara. No toques nada.
Dira  loading de  d001 hasta d100, entonces dira - - - -. luego f001 to f100,  luego dira "good"

8.  Apaga el reciver con el switch de atras ,espera 5 segundos, entonces tu  reciver  diraON.  Diran  "boot", despues - - - -. luego 

dira  0.
A- sit u escogistes load  la nueva factory data o tu  saved factory data de paso 6 continua con paso 9.

B-  sit u escogiste  load   la  channel list  ve hasta paso 15

9. Izquierda  click "Write User data", tentonces , entonces busca  saved user data de  paso  6 or factory data nueva .y click 2 veces en esta.
Download empezara.  NO INTERRUMPAS EL PROCESO.
Display dira loading de  d001 hasta d200, entonces - - - -, luego dira  "good"



10. Apaga el reciver con el switch de atras

11- Conecta reciver  a la Tv  y al dish . Enciendelo. Display dira "boot", entonces - - - -. Luego dira  1 o 0. TV screen  mostrara  una anaranjada  DIGITAL  screen

12. setup tus antennas y scan 


Antenna settings depende de tus  Dish-LNB-switch hardware
Por example isi tu conectastes 119 LNB  a diseqc switch SAT 1(A) input y 110 a SAT 2(B)

I-Press MENU
II-Ve hasta  Installation
III- Volumen key lado derecho  hasta  Antenna Set up
IV-Entonces en  Antenna 1 selecciona
Type: FIXED
Satellite: Flecha lado derercho hasta llegar a  ECHO7
LNB type: NORMAL
LNB Freq 1: enter 11250
LNB Freq 2: enter 11250
0/12Volt: NONE
22KHz tone: NONE
Diseqc:  flecha derecha hasta llegar a  A
Transponder:  12224 para 110 y 12239 para 119

 ve a  Antenna  ,con la flecha lado detrecho 2 entonces  set 

Type: FIXED
Satellite: Right arrow until ECHO 6/8
LNB type: NORMAL
LNB Freq 1: enter 11250
LNB Freq 2: enter 11250
0/12Volt: NONE
22KHz tone: NONE
Diseqc: flecha dwerecha hasta l B
Transponder:  has lo mismo

V- Press exit.  Te preguntara
Estas seguro que quieres cambiar la  configuracion de  Antenna setting?
Mueve up arrow ( la flecha de arriba)una vez para  select OK(ok  se vera en anaranjado)
Press OK

VI- Ve abajo hasta Channel Seach y  press OK
VII- Selecciona antenna 1 si esta es 119(ECHO7)
VIII- Ve abajo hasta  Search 1 SAT(FTA+ $) y  Press Ok y scan empezara. O solamente pree el boton azul del remoto.
IX- Cuando el scan ha sido completado  ve hasta donde dice  scan  complete(en color anaranjado) y press OK
X- Ve arriba hasta Antenna y con la flecha del lado derecho hasta 2(ECHO6,8) y repite paso VIII
XI- Despues que el scan es completado  press Ok to VIEW


13- TV screen  mostrara una anaranjada DIGITAL screen y  Updating.........espera de  2 a  10 minutos hasta  que se vea el canal .

14- Disfruta pero . DN Canales no tendran nombre . Ellos estaran  en  TVXXXX format. Solo los canales bajados de BEV tendran nombre.

disfruta los ultimos dias de tu reciver. Si por casualidad download un loader que te pida password  escribe esto como password 1234567 ese es el password de un loader.