Como:

Cargar Nuevo Software:

- Por favor use la versión correcta. (nota: así como se actualiza el software, así se actualiza el   uploading tool .)

- Asegurese de usar NULL cable.

(1) conecte el cable serial al receptor y a la PC por medio del socket RS232

(2) encienda el receptor Satelital.

(3) corra el programa de Upload. Por ejemplo: “cnx_uptoolV5.1.exe”

(4) Seleccione el puerto COM1, COM2 u otro Entonces seleccione “UpGrade application”, escoja el software “mvidea4000_XXXXX”, luego abra el archivo y comience a subirlo. El receptor satelital automáticamente lo va a recibir

(5) Cuando en el receptor aparezca la palabra “GOOD”, significa que fue aceptado.

Busqueda de canales

- Presione Menu => ir a “Search Channel”,

- El usuario deberá seleccionar los satélites que quiera escanear. Presione “OK” en el

- Receptor Para seleccionar alguno.

- Presione el botón “RECALL” para acceder a la lista de “LNB SETTING”

- En esta área, se pueden modificar los siguientes parámetros: satélite. DiSEqC setting.etc.

- Presione el botón azul para comenzar a escanear los canales

Para activar el Software

- Presione “Menu”

- Presione 8888. entonces aparecerá una nueva pantalla “Code Edit”

- Ya una vez en el panel , si el software ha sido activado aparecerá un mensaje en la esquina derecha de la pantalla que dice “actived”

- para desactivarlo, presione 8888 otra vez.

Haga su propia lista de canales:

Nota: existe una herramienta de edición. Usela para acomodar canales y crear una lista de favoritos, cambiar canal de posición, y etc.

Primero crear la lista por Default.

Como:

1) Después de que el usuario haya escaneado los canales, conecte el receptor con la computadora  usando el cable correcto.

2) Abra la herramienta “uploading Tool”

3) Y escoja donde dice “READ DEFAULT DATA”. Y de un clic. Guarde los datos recibidos en su PC.

Segundo.- editar los canales.

Como:

1) Abra el archivo “cnx_uptool_default_data_editor.exe”

2) clickee en  “Load Default Data”.

3) Cargue los datos que creó en el paso anterior.

4) Si todo es correcto, vera ya la lista de canales.

5) el usuario las puede borrar, mover, etc.

Función Favoritos

Presione “Menú”

=> ir a “Channel Manager”

=> elegir “Edit Channel” presionar “OK” para seleccionar.

- Vera la pagina “EDIT CHANNEL” .

- Presione ROJO Para favorites.

- Después presione el botón ROJO.

- Aparecerá la lista de  FAV1 a FAV 8 en la esquina izquierda superior.

Renombrar la lista

Para renombrarla, escoja la lista que quiere renombrar y presione el botón VERDE.

Renómbrela con la ayuda el panel “Edit Name” .

Crear Grupo de Fav.

1) Seleccione el grupo “FAV1 al FAV8” o cualquiera que quiera renombrar.

2) Entonces presione el botón “RECALL” para mover la lista de canales. “Recall” esta situado bajo el “7” .

3) Una vez que este en la lista, seleccione el canal que le gustaría mover a Fav. Entonces presione “OK”, aparecerá una marca que significa que ha sido seleccionado. Si presiona “OK” otra vez, la marca desaparecerá, que significa que no fue seleccionado.

EPG (Guía electrónica de programa)

Presione “EPG” .

Aparecerá el panel EPG . Una pequeña pantalla aparecerá en el lado izquierdo para mostrar el canal que esta viendo, y a la derecha la lista de programación y la hora.

Presione “EPG” otra vez y “EXIT” para salir del panel.

Borrar Canales

Presione “Menu”

=> Ir a “Channel Manager”

=> Seleccionar “Edit Channel” y presione “OK” para seleccionar.

- Aparecerá la pagina “EDIT CHANNEL” .

- Presione el boton “AMARILLO”.

- Aparecera el panel DELETE.

Para borrar un canal

Seleccione el canal que quiera borrar y presione el botón ROJO. Después de hacer esto presione “EXIT,”. una vez hecho esto el receptor preguntara si quiere continuar, conteste si o no.

Para borrar un transponder TP

Seleccione un canal que contenga el transponder que quiere borrar. Entonces presione el botón VERDE, todos los canales del mismo TP que seleccionó se van a marcar automáticamente con una “X.” Presione “EXIT” cuando lo haya hecho. Aparecerá un aviso de Warning ( Peligro) para preguntar si esta seguro que quiere borrar los canales marcados.

Para borrar un Satélite.

Lo mismo que arriba pero presione el botón AMARILLO, y automáticamente seleccionara todos los canales de ese satélite.

Para Borrar TODO:

Presione el botón AZUL. y seleccionara todos los canales, entonces presione exit y aparecerá el anuncio de Warning.

Editar Canales

Presione “Menú”

=> Ir a “Channel Manager”

=> seleccionar “Edit Channel” presione “OK” para seleccionar:

- Presione Verde

- Aparecerá el panel de editor de canales

ROJO – Bloquear canales

VERDE- Mover canales

AMARILLO – Agregar canales

AZUL – Renombra el canal seleccionado

MODE

Presione “Menu”

=> Ir a “Channel Manager”

=> Seleccionar “Edit Channel” presione “OK” para seleccionar:

En esta sección seleccione cual canal le gustaría que apareciera.

Lista de Canales

Presione “OK” par ver la lista de canales.

Aparecerá la lista de canales en orden.

1) Presione el botón ROJO para ver la “ADVANCED CHANNEL LIST.” En esta lista podrá ver los canales por orden alfabético, por orden de satélite, por orden Favoritos, etc.

NOTA: Para moverse a la siguiente lista presione “RECALL” que esta situado bajo la tecla “7”.

2) Presione AZUL para cambiar el channel list MODE.

Editar las LLaves

Presione “Menu”
2) luego teclee “8888”
3) Presione el botón “AZUL” par cambiar la lista. Entonces seleccione  N2 (Nagra 2)
4) Seleccione la línea donde quiere cambiar la llaves
5) Entonces presione “OK”
6) Si hizo todo correctamente, aparecerá “Edit Key Información”
7) Con los botones ROJO y VERDE se puede mover de lado a lado. 
8) presione el botón VERDE para saltarse los espacios que no necesita cambiar.
9) una vez que tenga la llave “KEYS" ingrese los números con el control. 
Y con las teclas “< >” seleccione la letra que necesita presione “OK” para seleccionar.
10) por ultimo, seleccione “OK” en el “EDIT KEY INFORMATION” usando “< >” en el control. 

Y esta hecho…….
Ahora haga lo mismo con el Segundo juego de llaves.

Editar canales por SID ORDER

Presione “Menu”

=> Ir a “Channel Manager”

=> seleccionar “Edit Channel” y presione“OK” para seleccionar:

- Presione el boton  VERDE

- Aparecerá el panel de edición de Canales

ROJO – Bloquear los canales

Verde- Mover los canales

AMARILLO – agregar canales

AZUL – Renombrar el canal seleccionado.

- Presione VERDE otra vez (mover canales)

- Aparecera

ROJO – start

VERDE – cancel

AMARILLO- sort

- Presione AMARILLO (sort)

==== seleccionar  SID Order

8)  …Y vera la lista de canales como aparece en DISH.

Traducción AvilaMusic espero les sirva….

Dish Network (Last Update: 2007/02/02 9:33 AM PST)

86: E3 A6 6B C6 26 65 82 85 61 C4 BA 8D 1C 62 EF 45

96: EF 6F 7D 06 20 3C B4 17 77 42 47 35 2A AB 39 71

Bell ExpressVu (Last Update: 2007/02/03 11:17 AM PST) 86: D9 F0 47 DC 74 DB FB 07 7A 7B 0B A9 BC 64 48 5A 96: DC 37 10 FF 73 7B 21 EB 75 EF 15 70 74 8F 5F 2E

Bell ExpressVu 0905 (Last Update: 2007/02/02 10:01 AM PST) 86: 76 9E 38 43 12 8D 8B 95 46 C8 16 F0 83 28 E5 AC 96: C9 57 64 42 94 E1 33 98 F9 90 68 6B 34 3C 95 B2

Bell ExpressVu 0906 (Last Update: 2007/01/27 10:17 AM PST) 86: F7 59 26 70 29 6A DD B7 00 69 BB 31 3E 41 33 1C 96: EE 23 A4 46 C5 36 6A 22 20 63 AB 89 0E E7 5A 56