Ramirezone

Para pansat2500a que no trabajan y Para night riders tambien.

Como reflas un Pansat 2500a recever que no trabaja o esta ON o empieza en la parte que ya tiene los Knightriders conecte el STB a su PC con el straight Through cable 1. Apague el 2500a reciver con el Switch de atras 2. Open el Blacklist Updater v1.4 3. Click en el boton que dice "BOOT" 4. Load Boot60.bin en "SELECT BIN" window 4. Encienda el reciver (STB) back switch 5. En la tercera luz de - - - start el download ("WRITE BIN") y deje que termine 6. Apague el STB con el switch de atras 7. Encienda el reciver con el switch de atras 8. Ahora tu podrass ver las Knightrider lluces - - - - una y otra vez. 9. Load the Pansat 2500A_040730_224_api(N).bin en Blacklist Updater v1.4 10 Click el boton que dice "BIN" 11. Click "WRITE BIN"... ldejalo terminar. El STB se reboot cuando todo esta hecho. 12 Apaga y enciende el STB con el Switch de atras. Deja que el STB reboot. 13 En el Blacklist Updater, click en el boton que dice "BIN" 14 Load el X-85BL_050128_243_api(N).en el Blacklist Updater ("SELECT BIN") 15 Download el 243 y deje que el STB se reboot por el mismo. 16 Espero que todo salio bien... setup tu STB y baja los canales.. ).